الجمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـة الشعبيـة République Algérienne Démocratique et Populaire ## وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Centre Universitaire Abdelhafid Boussouf -Mila

Institut des Sciences et de Technologie

Département de génie civil et d'hydraulique

No Ref : ……………

Projet de Fin de Cycle préparé En vue de l’obtention du diplôme de LICENCE

Spécialité: Génie Civil

Option: Structure

Etude d’un bâtiment (R+1) à usage d’habitation

| Réalisé par : - GOUALA Bachir. - BENNACER Ala eddine. - SOUFANE Abdelkrime |  |
| --- | --- |
| Encadreur : |  |
| Dr. BRAHIMI Abdelkader |  |

Année universitaire : 2022/2023

Remerciements

PIECES GRAPHIQUES

- Plan de situation :

Figure I.1: Plan de Situation (Vue aérienne qui remplace le plan de situation obtenue à partir de Google Earth).

| Institut des sciences et de la technologie-CUMila | PROJET DE FIN DE CYCLE 3ème Année licence |  | SECTION………………………………. |
| --- | --- | --- | --- |
| Date: 28/01/2019 | TITRE: PLAN DE SITUATION |  | Echelle:…… ……………………..……. |
| Architecte: Mme Benhadid S. |  |  | Planche N° 1 |
| Etudié par: ………………………………………………… ………………………………………………… |  | Enseignant : Dr. BRAHIMI A Signature: ………………………. |  |

- Plan de masse :

Figure I.2: Plan de masse.

| Institut des sciences et de la technologie-CUMila | PROJET DE FIN DE CYCLE 3ème Année licence |  | SECTION………………………………. |
| --- | --- | --- | --- |
| Date: 28/01/2019 | TITRE: PLAN DE MASSE |  | Echelle:…… ……………………..……. |
| Architecte: Mme Benhadid S. |  |  | Planche N° 2 |
| Etudié par: ………………………………………………… ………………………………………………… |  | Enseignant : Dr. BRAHIMI A Signature: ………………………. |  |

3. Plans d’architecture :

3.1 Plan du 1er étage :

2.2

2.2

Figure I.3: Vue en plan d’étage courant du bâtiment.

| Institut des sciences et de la technologie-CUMila | PROJET DE FIN DE CYCLE 3ème Année licence |  | SECTION………………………………. |
| --- | --- | --- | --- |
| Date: 28/01/2019 | TITRE: PLAN D’ETAGE COURANT. |  | Echelle:…… ……………………..……. |
| Architecte: Mme Benhadid S. |  |  | Planche N° 3 |
| Etudié par : ………………………………………………… ………………………………………………… |  | Enseignant : Dr. BRAHIMI A Signature: ………………………. |  |

3.2 Plan du Rez-de-chaussée (RDC) :

2.2

2.2

Figure I.4: Vue en plan de RDC de bâtiment.

| Institut des sciences et de la technologie-CUMila | PROJET DE FIN DE CYCLE 3ème Année licence |  | SECTION………………………………. |
| --- | --- | --- | --- |
| Date: 28/01/2019 | TITRE: PLAN DE RDC. |  | Echelle:…… ……………………..……. |
| Architecte: Mme Benhadid S. |  |  | Planche N° 4 |
| Etudié par : ………………………………………………… ………………………………………………… |  | Enseignant : Dr. BRAHIMI A Signature: ………………………. |  |

3.3 Coupe verticale :

Figure I.5: Plan de la coupe verticale.

| Institut des sciences et de la technologie-CUMila | PROJET DE FIN DE CYCLE 3ème Année licence |  | SECTION………………………………. |
| --- | --- | --- | --- |
| Date: 28/01/2019 | TITRE: PLAN DE LA COUPE VERTICALE. |  | Echelle:…… ……………………..……. |
| Architecte: Mme Benhadid S. |  |  | Planche N° 5 |
| Etudié par : ………………………………………………… ………………………………………………… |  | Enseignant : Dr. BRAHIMI A Signature: ………………………. |  |

SOMMAIRE :

Introduction générale …………………………………...................................... 1

Chapitre 1 : Présentation de l’ouvrage ……………………………............……

Chapitre 2 : Évaluation des charges et surcharges ............................................

Chapitre 3 : Pré dimensionnement des éléments de la construction .....……..

3.1: Pré dimensionnement des éléments structuraux…………….

3.1.1: Pré dimensionnement des poutres…………….

3.1.2: Pré dimensionnement des poteaux………….

3.2: Pré dimensionnement des éléments non structuraux ………

3.2.1: Plancher a corps creux ……….....................….……….

3.2.2: Delle plein (Balcon)…….……..............…………......

3.2.3 : Acrotère ……………………........................................

3.2.4: Escalier ……………………..................................…….

Chapitre 4: Étude des poutrelles  … …………………….……………………

4.1: Méthode forfaitaire …………………………………..

4.2: Application de méthode forfaitaire……………….……

Chapitre 5: Étude d'escalier…………………………………………………..

Chapitre 6: Étude de l'acrotère………………………………………………..

Chapitre 7: Étude de delle plein (Balcon)………………………….……….

Conclusion générale.

INTRODUCTON GENERALE

Introduction sur le rôle et l'importance de calcul manuel de la construction exemple : (Bâtiment) à usage d'habitation.

Chapitre 1 : Présentation de l’ouvrage

Chapitre 1. PRESENTATION DE L’OUVRAGE

  - DESCRIPTION GENERALE

L’objet de notre projet de fin d’études est le calcul des éléments structuraux d’un bloc à deux niveaux (R+1) à usage d’habitation qui rentre dans le cadre de la réalisation d’un programme de 64 logements collectifs. Ces derniers sont implantés à Bir Khadem, wilaya d'Alger, dont la région est classée, par le RPA 99 version 2003, comme zone de forte sismicité (zone III).

1.2 Description de l'ouvrage

Le projet, qui fait l'objet de cette étude est constitué de :

- RDC à usage d'habitation

- 01 étage à usage d'habitation

- Une terrasse inaccessible.

1.3 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

- Dimensions en plan :

Longueur totale du bâtiment : 29.65m. ?????

Largeur totale du bâtiment : 16.70 m. ??????

- Dimensions en élévation :

Hauteur du R.D.C: 3,06 m.

Hauteur de l’étage : 3,06 m.

Hauteur de l’acrotère : 0,6 m

Hauteur totale du bâtiment : 6,72 m.

- Caractéristiques du site

- Le bâtiment est implanté dans une zone classée par les règles parasismiques Algériennes 99/version 2003 comme zone de forte sismicité (zone III).

- L'ouvrage appartient au groupe d’usage 2.

- Le site est considéré comme meuble (S3).

1.4 ELEMENTS CONSTITUANTS DE LA CONSTRUCTION

1.4.1 Planchers : ……. (Définition)

a. Plancher en corps creux ……. (Définition)

b. Dalles pleine en béton armé. ……. (Définition)

1.4.2 Acrotère : ……. (Définition)

1.4.3 Escaliers : ……. (Définition)

1.4.4 Maçonnerie : ……. (Définition)

1.4.5 Balcons : ……. (Définition)

1.4.6 Revêtements : ……. (Définition)

1.5 CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES MATERIAUX

I.5.1 Béton

I.5.1.1 Définition

Le béton est un matériau constitué par le mélange, dans les proportions convenables de ciment, de granulats (sables et gravillon) et de l'eau et éventuellement de produits d'addition (adjuvant), le mélange obtenu est une pâte qui durcit rapidement.

La variation de la résistance et des autres propriétés du béton et de l’acier sont contrôlées par des mesures effectuées en laboratoire sur éprouvettes.

Béton Le béton est un mélange composé de ciment, de gravier, de sable et d’eau en proportions déterminées. Il est le plus souvent associé à l’acier donnant ce qu’on appelle "béton armé".

Le ciment est un compose minéral formant avec l’eau une pâte qui durcit progressivement. Le ciment utilisé est un CPJ 32,5 (ciment portland composé de classe 32,5).

Les granulats qui rentrent dans la confection du béton sont le sable et le gravier.

Eau de gâchage doit être propre et dépourvue de tout produit pouvant nuire aux caractéristiques mécaniques des aciers tel que la résistance.

I. 5.1.2 Composition du béton

Un béton courant un mètre cube, est composé de :

350 Kg de ciment (CPA 325).

400 l Sable (0 < Dg < 5mm).

800 l de :

- Gravillons (5 < Dg < 15mm).

- Gravier (15 < Dg < 25mm).

175 l   d’eau de gâchage.

Le béton obtenu aura une masse volumique qui varie entre 2200 Kg/m3 et 2500Kg /m3.

I. 5.1.3 Résistance caractéristique du béton

a. Résistance caractéristique en compression (fcj )

Dans les constructions courantes, le béton est défini, du point de vue mécanique par sa résistance caractéristique à la compression (à 28 jours d’âge noté « fc28 »). Cette résistance (fcj en MPa) est obtenue par un grand nombre d’essais de compression jusqu’à la rupture sur une éprouvette cylindrique normalisée de 16 cm de diamètre et 32 cm de hauteur.

Le durcissement étant progressif, fcj est fonction de l’âge du béton. Aussi, la valeur conventionnellement retenue pour le calcul des ouvrages est fcj.

- Pour des résistances  fc28 ≤ 40 MPa.

fcj=j4.76+0.83jfc28

si     j ≤ 60 jours

si     j ˃  60 jours

- Pour des résistances fc28 > 40 MPa.

fcj=j1.40+0.95jfc28

si     j ≤ 28 jours

si     j ˃  28 jours

Figure 1.1: Évaluation de la résistance f cj  en fonction de l’âge du béton

Pour 1m³ de béton courant doser à 350kg de ciment portland artificiel (CPA325), la résistance moyenne  f c28. Comprise entre 22 et 25 MPa.

On prend  f c28 =25 MPa

b. Résistance à la traction  ftj

La mesure directe de la résistance à la traction par un essai de traction axiale étant délicate on a recours à deux modes opératoires différents :

- Flexion d’éprouvettes prismatiques non armées.

- Fendage diamétral d’une éprouvette cylindrique (essai Brésilien)

La résistance caractéristique à la traction du béton à j jours, notée ftj, est conventionnellement définie par les relations :

Pour   j= 28 jours et  f c28 =25Mpa ;  f t28 = 2,1MPa

c. Contrainte limite

c.1 Etat limite ultime

- Contrainte ultime de compression

Pour le calcul à l’E.L.U on adopte le diagramme parabole- rectangle suivant :

fbu=0.85fc28θγb

Figure 1.2: Diagramme des contraintes du béton

ƒbu : contrainte ultime du béton en compression.

γb : Coefficient de sécurité:

- γb  = 1,5 en situations durables ou transitoires.

- γb  = 1,15 en situations accidentelles.

θ : dépend de la durée d'application des charges.

- θ = 1: lorsque la durée probable d'application des charges considérées est                        supérieure à 24 heures.

- θ = 0,9 : lorsque cette durée est comprise entre 1 heure et 24 heures.

- θ = 0,85 : lorsqu'elle est inferieure a 1 heure.

Dans notre cas on θ = 1.

ƒbu =14,17 MPa pour :  γb  =1,5

ƒbu =18,48 MPa pour : γb  =1,15

- Contrainte ultime de cisaillement

La contrainte ultime de cisaillement est limitée par:  ≤  adm

adm = min (0,2 fcjγb ; 5 MPa) pour la fissuration peu nuisible.

adm = min (0,15 fcjγb ; 4 MPa) pour la fissuration préjudiciable ou bien très préjudiciable.

Dans notre cas on a  f c28 =25 MPa donc :

adm = 3,33 MPa fissuration peu nuisible (peu préjudiciable).

adm = 2,5 MPa fissuration préjudiciable (nuisible) et très préjudiciable (très nuisible).

La contrainte limite de service en compression du béton est limitée par : σbc=σbc

Avec:

σbc=0.6fc28

σbc=15MPa

d. déformation longitudinale du béton

On distingue deux modules de déformation longitudinale du béton : le module de Young instantané Eij et différé Evj

- Le module de déformation longitudinale instantané

Sous les contraintes normales d’une durée d’application inférieure à 24h. On admet à défaut de mesures, qu’à l’age « j » jours le module de déformation longitudinale instantanée du béton Eij  est égal à:

Eij = 110003fcj ,    (fcj  =  fc28 = 25 MPa) d’où : Ei28= 32164 MPa.

- Le module de déformation longitudinale différé

Sous des chargements de longue durée (cas courant), le module de déformation Longitudinale différé qui permet de calculer la déformation finale du béton (qui prend en compte les déformations de fluage du béton) est donné par la formule:

Evj= (1/3) Eij

Eij = 11000 3fc28

Pour les vérifications courantes : j > 28 jours on a:

Pour : fc28= 25MPa on a:

Ev28 =10721,40 MPa

Ei28 =32164,20 MPa

- Module déformation transversale

G = E22ν+1      (Module de glissement).

Avec :

E : module de Young.

ν : Coefficient de poisson.

GEls = 18493, 45 MPa.

La déformation longitudinale est toujours accompagnée d'une déformation transversale,       le coefficient de poisson ν par définition est le rapport entre la déformation transversale et la déformation longitudinale.

ν=Déformation transversaleDéformation longitudinale

ν=Δdd0ΔLL0 =  ξtξL

Pour le calcul des sollicitations (à l’ELS), le coefficient de poisson est pris égal à 0.

Pour le calcul des déformations (à l’ELU), le coefficient de poisson est pris égal à 0,2.

I.3.2 Acier

I.3.2.1 Définition

Le matériau acier est un alliage Fer et Carbone en faible pourcentage, l'acier est un matériau caractérisé par une bonne résistance aussi bien en traction qu'en compression ; Sa bonne adhérence au béton, en constitue un matériau homogène.

Le module d’élasticité longitudinal de l’acier est pris égale à : Es= 200 000 MPa.

I.3.2.2 Résistance caractéristique de l’acier

On définit la résistance caractéristique de l’acier comme étant sa limite d’élasticité :  fe

Principales armatures utilisés

Tableau 1.1 :  fe en fonction du type d’acier

Dans notre cas on utilise des armatures à haute adhérence, un acier de FeE400.

I.3.2.3 Contrainte limite

- Etat limite ultime

Pour le calcul on utilise le diagramme contrainte- déformation suivant :

Figure 1.3: Diagramme contrainte déformation de l'acier

σ=feγs   ;         εes=σsEs

Avec:

Es = 200 000 MPa.

σs: Coefficient de sécurité  γs=1 cas de situations accidentelles.

- Etat limite de service

Nous avons pour cet état :

Dans notre étude, les hypothèses de calcul adoptées sont :

- Résistance mécanique du béton à la compression et à la traction :

f c28 = 25 MPa;  f t28 = 2.1 MPa.

- La Résistance mécanique élastique d’armature à la compression et à la traction :

f e= 400 MPa.

- Module de déformation longitudinal instantané du béton: Eii = 32164 MPa, calculé     selon la formule suivante : Eii = 11000 (fcj)1/3

- Module de déformation longitudinal différé du béton : Evj = 10819 MPa, calculé selon la formule suivante : Evj = 3700 (fcj)1/3

- Module de déformation longitudinal des armatures : Es = 200000 MPa

- Poids volumique du béton : γ = 25KN/m3

- ν = 0.2 : dans le cas des états limitent de services.

- ν = 0 : dans le cas des états limites ultimes.

Tableau 1.2:  Les caractéristiques du béton et de l’acier utilisé sont données dans le tableau suivant:

| Matériaux | Caractéristique mécanique |  | Valeurs (MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Béton | Résistance caractéristique (fc28) |  | 25 |
|  | Contrainte limite à l’ELU: | situation durable | 14,2 |
|  |  | situation accidentelle | 18,45 |
|  | Contrainte limite à l’ELS (σbc ) |  | 15 |
|  | Module de déformation longitudinale instantanée Eij |  | 32164,19 |
|  | Module de déformation longitudinale différée Evj |  | 10721,39 |
| Acier | Limite d’élasticité fe |  | 400 |
|  | Module d’élasticité |  | 2*105 |
|  | Contrainte de calcul à l’ELU: | situation durable | 400 |
|  |  | situation accidentelle | 348 |
|  | Contrainte à l’ELS: | FPN | 348 |
|  |  | FN | 240 |
|  |  | FTN | 176 |