Chapitre 2 : EVALUATION DES CHARGES ET SURCHARGES

Chapitre 2.  EVALUATION DES CHARGES ET SURCHARGES

Pour l'évaluation des charges et surcharges, on utilise le document technique réglementaire algérien DTR B.C. 2.2.5 intitulé "charges permanentes et charges d’exploitations".

2.1 CHARGE PERMANENTE

2.1.1 Plancher terrasse (terrasse inaccessible)

Tableau 2.1: évaluation des charges des planchers terrasse

2.1.2 Plancher courant

Tableau 2.1: évaluation des charges des planchers courant

2.1.3 Balcon

Tableau 2.4: évaluation des charges du balcon

2.1.4  Escalier

- Épaisseur de la volée pour RDC (l’épaisseur de la paillasse)

Elle est déterminée e  respectant la condition de la flèche

LP= 2.97 + 1.2 m= 4.17 m

13.9 cm < e < 20.85 cm

On prend : e = 18 cm.

- Palier :

Tableau 2.5: évaluation des charges du palier

| Désignation des éléments | Épaisseur (cm) | Densité (KN/m3) | Poids (KN/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrelage | 2 | 20 | 0.4 |
| Mortier de pose | 2 | 20 | 0.4 |
| Lit de sable | 2 | 18 | 0.36 |
| Dalle en BA | 10 | 25 | 2.5 |
| Enduit ciment | 2 | 18 | 0.36 |
| Charge permanente totale |  |  | G = 4.02 |
| Surcharge d’exploitation |  |  | Q = 2,50 |

- Paillasse:

Tableau 2.6: évaluation des charges de la  paillasse.

| Désignation des éléments | Épaisseur (m) | Densité (KN/m3) | Poids (KN/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrelage verticale | 0.02 | 20 | 0.24 |
| Carrelage horizontale | 0.02 | 20 | 0.40 |
| Mortier de pose | 0.02 | 20 | 0,648 |
| Lit de sable | 0.02 | 18 | 0,583 |
| Paillasse | 0.18/ (cosα) | 25 | 5.70 |
| Gardes corps | // | // | 1.0 |
| Marches | 0.17*(1/2) | 22 | 1,87 |
| Enduit ciment | 0.02/ (cosα) | 18 | 0.023 |
| Charge permanente totale |  |  | G = 9.96 |
| Surcharge d’exploitation |  |  | Q = 2,50 |

2.2 SURCHARGE D’EXPLOITATION (DTR)

| Élément | Surcharge d’exploitation (KN/m2) |
| --- | --- |
| Plancher terrasse | 1 |
| Plancher courant | 1.5 |
| Escalier | 2.5 |
| Balcon | 3.5 |
| Acrotère | 1 |