Chapitre 3

PREDIMENSIONNEMENT DES ELEMENTS

DE LA CONSTRUCTION

Chapitre 3. PREDIMENSIONNEMENT DES ELEMENTS DE LA CONSTRUCTION

Le pré dimensionnement a pour but de déterminer les dimensions des sections des différents éléments constituant la structure tout en respectant les prescriptions des règles BAEL 91 et les règles parasismiques algériennes RPA 99, version 2003.

3.1  PRÉ DIMENSIONNEMENT DES ÉLÉMENTS STRUCTURAUX

3.1.1 Pré dimensionnement des poutres

Une poutre est un élément horizontal d'un ouvrage qui transmet les charges à ses appuis. Les formes des sections transversales les plus couramment utilisées sont rectangulaires. Les dimensions des poutres doivent vérifier les conditions suivantes:

• Résistance ;

• Déformation ;

• Exécution sur chantier.

On a deux types de poutres :

• Poutres principales porteuses,

• Poutres secondaires non porteuses.

Les poutres principales porteuses:

- Elles reçoivent les charges transmise par les solives (Poutrelles) et les répartie aux poteaux sur lesquels ces poutres reposent.

- Elles relient les poteaux.

- Elles Supportent la dalle.

Les poutres secondaires non porteuses (Chaînages) :

- Elles relient les portiques entre eux pour ne pas basculer.

3.1.1.1 Méthode de calcul

Selon le règlement B.A.E.L 91 mod 91 les poutres seront pré dimensionné par la condition de la flèche et elles sont vérifiées par le R.P.A99 version 2003.

Lmax15≤ht≤Lmax10

0.4ht≤b≤0.7ht

a.1  Les poutres principales porteuses (1)

Lmax15≤ht≤Lmax10

0.4ht≤b≤0.7ht

Avec : ht : hauteur de la poutre.

Lmax : distance maximale entre nus d’appuis (L = Lmax = 4.70 m ????), b: largeur de la poutre.

D’où:

47015≤ht≤47010 ⇒ 31.33≤ht≤47   Donc : soit ht = 45 cm  et  b= 30 cm.

Vérification:

On doit vérifie les dimensions adoptées aux exigences du RPA (Art : 7.5.1 RPA 99 version 2003) qui sont les suivantes:

Ces conditions sont vérifiées donc on opte pour les l’ensemble des poutres principales les dimensions suivantes:

- h = 45 cm ?????

- b = 30cm ?????

a.2  Les poutres principales porteuses (2)

a.3  Les poutres principales porteuses (3)

b. Les poutres secondaires non porteuses (1)

Lmax15≤ht≤Lmax10

0.4ht≤b≤0.7ht

Avec : ht : hauteur de la poutre.

Lmax : distance maximale entre nus d’appuis (L = Lmax = 3.50 m ??????)

D’où: 35015≤ht≤35010 ⇒ 23.33≤ht≤35   Donc : soit ht = 30 cm  et  b= 30 cm (pour la sécurité).

Vérification :

On doit vérifier les dimensions adoptées aux exigences du RPA (Art : 7.5.1 RPA 99 version 2003) qui sont les suivantes :

Ces conditions sont vérifiées, donc on opte pour l’ensemble des poutres secondaires les dimensions suivantes:

- h = 30 cm ?????

- b = 30 cm ????

3.1.2  Prédimensionnement des poteaux

Le pré dimensionnement des poteaux se fera en fonction des sollicitations de calcul en compression simple à l’ELU.

Les dimensions de la section transversale des poteaux selon le RPA99, doivent satisfaire les conditions suivantes pour la zone III: (voir l’article 7.4.1)

Min(b,h)≥30cmMin(b,h)≥he20cm

On fixera les dimensions des poteaux après avoir effectuer la descente de charge, tout en vérifiant les recommandations du RPA99/version 2003 citées ci dessus.

Les dimensions des poteaux supposées:

- RDC et 1er étage: Poteaux (30, 30) cm2.

Descente de charges

Afin d’assurer la résistance et la stabilité de l’ouvrage, une distribution des charges et surcharges pour chaque élément s’avèrent nécessaire. La descente des charges permet l’évaluation de la plus part des charges revenant à chaque élément de la structure, on aura à considérer:

o le poids propre de l’élément.

o la charge de plancher qu’il supporte.

Poteau le plus sollicitée:

La surface afférente:

S = (2.35 * 1.75) + (1.95 * 1.75) + (1.3 * 1.35) + (1.35 * 1.95).

S = 1.75 * (1.95+2.35) + 1.35 * (1.3 + 1.95).

S = 11.91 m2

2.60/2

Les charges et surcharges:

2.70/2

0.30

3.50/2

4.70/2

3.90/2

0.30

Figure 3.1: Surface afférente du poteau.

Plancher terrasse

G=11.91∗6.69=79.67KN

Plancher étage courant

G=11.91∗5.35=63.71KN

Les poutres

Gpp=(2.35∗0.3∗0.3∗25)+(1.95∗0.3∗0.4∗25)=11.137KN

a)  Les poteaux :

GPot = S. 25. he

Tableau. 3.1: Évaluation des poids propres des poteaux

| Étage | RDC + 1 étage |
| --- | --- |
| S (m2) | 0.09 |
| Gp | 6.885 |

3.1.2.1  Calcul la charge d'exploitation Q de la surface (Étage + RDC):

Application de la dégression:

- Un bâtiment en béton armé (R+1) à usage d’habitation:

- Plancher 1er étage (habitations) Q=1,5 KN/m2.

- Plancher terrasse (non accessible) Q=1 KN/m2.

Comme les charges d’exploitation n’agissent pas en même temps, alors on applique la loi de dégression.

On a le nombre d’étage est supérieur à 5, donc le coefficient (3+n2n) étant valable, et on obtient les valeurs suivantes : La loi de dégression ne s’applique pas pour les planchers à usage commercial, les charges vont se sommer avec leurs valeurs réelles (sans coefficients).

Pour notre projet:

Dégression des charges d’exploitation

| Niveau | Dégression des charges par niveau | La charge (KN/m2) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nq0 = q0 | 1 |
| RDC | Nq1 = q0+q1 | 2.5 |

Q = (Q0 + Q1) * S

Q = (1.5 + 1) * 11.91 = 29.77 KN

3.1.2.2 Calcul la charge permanente G de la surface (Étage + RDC):

Figure 3.2: Schéma statique de la descente de charge.

Descente de charges

Tableau. 3. 2: Descente de charge du poteau.

| Niveau | Éléments | G(KN) | Q(KN) |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Plancher terrasse Gpp (30 x 40) cm2 Gps (30 x 30) cm2 | 79.67 11.137 6.975 |  |
|  | Total | 97.782 | 11.91 |
| N2 | Venant N1 Poteau (30 x 30) cm2 | 97.782 6.885 |  |
|  | Total | 104.66 |  |
| N3 | Venant N2 Plancher étage Gpp (30 x 40) cm2 Gps (30 x 30) cm2 | 104.66 63.71 11.137 6.975 |  |
|  | Total | 186.482 | 29.77 |
| N4 | Venant de N9 Poteau (30x 30) cm2 | 186.482 6.885 |  |
|  | Total | G = 193.36 | Q = 29.77 |

- Les vérifications nécessaires

- Poteau RDC:

- L'effort normal ultime

Nu=1.35G+1.5Q=1.35∗193.36+1.5∗29.77=305.691KN

Selon le CBA93 (article B.8.11) on doit majorer l'effort normal de compression ultime Nu de 15% tel que: Nu= 1.15x (1.35G+1.5Q).

Donc Nu= 1.15x 305.691=  351.544 KN.

3.1.1.3 Détermination de la résistance ultime du poteau

Nu doit vérifier la formule suivante :

fc28 = 25 MPa

fe = 400 MPa

Section réduite Br pour éliminer tout défaut de coffrage : Br = (30-2) * (30-2)*10-4= 0.0784 m2.

Section d’armatures As :

As≥max8∗(30+30)100=4.8cm2;0.2∗(30∗30)100=1.8cm2

As = 4.8 cm2

α : Coefficient de sécurité pour le flambement, dépend de l’élancement λ:

lf=0.7∗l0=0.7∗3.06=2.142mBr=0.784m2

I=0.008112=0.000675m4i=0.0006750.09=0.0866λ=2.1420.0866=24.734<50⇒α=0.851+0.2∗24.734352=0.773

Nn≥0.773*'78400∗250.9∗1.5+480∗4001.15=1251.33KN

Nu=351.544KN≤N=1251.33KN

……..      Condition vérifiée

Donc la section (30×30) cm² pour les poteaux est convenable.

3.2 PRÉ DIMENSIONNEMENT DES ÉLÉMENTS NON STRUCTURAUX

3.2.1  Les planchers

Les planchers sont des plaques minces dont l’épaisseur est faible par rapport aux autres dimensions, elles se reposent sur 2, 3 ou 4 appuis. Ils déterminent les niveaux ou les étages d’un bâtiment, elles s’appuient et transmettent aux éléments porteurs (voiles, murs, poteaux, poutres) les charges permanentes et les surcharges d’exploitations. Elles servent aussi à la distribution des efforts horizontaux.

L’épaisseur des dalles dépend plus souvent des conditions d’utilisations que des vérifications de résistance.

3.2.1.1  Planchers à corps creux

Dans ce projet les planchers sont en corps creux.

L’épaisseur totale des planchers doit satisfaire la condition suivant: C.B.A.93 [B.6.8.2.4].

L’épaisseur du plancher est déterminée à partir de la condition de la flèche:

Avec :

ht : Hauteur totale du plancher (Épaisseur).

L: La portée maximale entre nus d’appuis dans le sens de la disposition des poutrelles.

Lmax = (3.8-0.3)= 3.5 m.

htLmax≥122.5   =>  ht≥Lmax22.5

ht≥35022.5

ht≥15.55 cm

Donc en adopte  ht = 20 cm.

Dalle de compression = 4 cm.

Corps creux = 16 cm.

Figure 3.3 : Plancher à corps creux

a. Les poutrelles

Le dimensionnement des poutrelles se fait suivant :

ht = 20 cm.

b0 = (0,4 à 0,6)·ht = (08 à 12)

On adopte : b0 = 10 cm.

b=2⋅b1+balignl0

b1≥minLx2;Lmax10

Avec :

Lx : représente la distance entre poutrelles  (lx = 55 cm).

Lmax : représente la distance entre nus d’appuis des poutres secondaires (Lmax = 400 cm).

Tel que:

Lx= b - b0 = 65 – 10 = 55 cm.

b1≥min552;40010=  min (27.5 ; 40) cm

On adopte:

b1= 27.5 cm

Pour la vérification:

b = 2b1 + b0 = 2 (27,5)  + 10 = 65 cm.

Figure 3.4: Poutrelle

3.2.2  Dalles pleine (Balcon)

L’épaisseur des dalles est déterminée à partir des conditions ci-après :

a. Résistance au feu

- e = 7 cm pour une heure de coupe feu.

- e = 11 cm pour deux heures de coupe feu.

- e = 17.5 cm pour quatre heures de coupe feu.

On admet que : e = 23 cm.

b. Résistance à la flexion

Les conditions qui doivent vérifier selon le nombre des appuis sont les suivantes :

- Pour une dalle sur un seul appui:

- Dalle reposant sur deux appuis :

- Dalle reposant sur trois ou quatre appuis :

Pour notre projet nous avons Panneau sur 02 appuis (Balcon)

Lx=1.20 m

On voit bien que les dimensions sont très petites donc c’est la condition de coupe feu qui est la plus défavorable.

On prend : e = 15 cm.

3.2.3  L'acrotère

G l'acrotère = Poids volumique x S l'acrotère

S=  0,07272  m²

G l'acrotère= (25*(0.07272))

G l'acrotère = 1.818 kN/m2

Schéma de l’acrotère.

3.2.4 Escalier

Un escalier est un élément secondaire qui sert à relier les différents niveaux d’une construction, son utilisation régulière un bon dimensionnement afin d’assurer une sécurité et un confort aux usagers.

Les escaliers peuvent être en béton armé, en acier ou en bois.

Pour le dimensionnement des marches (g) et les contre marche (h) on utilise la formule de

BLONDEL : 59 < 2h+g < 64.

Avec :

n : nombre de contre marche.

H : hauteur de la volée.

L : longueur de la volée.

Soit : H = 1,53 m.     L = 2.55 m.

Note:

La longueur de palier 1.2 m.

h: est compris entre (16- 18) cm ; on prend h= 17 cm.

n= 3.06 / 0.17 = 18 contre marche

Automatiquement le nombre des marches égale à (18-1) = 17 marches

59 < 2(17) + g < 64…… en  cm.

On prend  g= 30 cm

Donc:

On adopte:

h = 17 cm = 0.17 m

g = 30 cm = 0.30 m