| Institut des Sciences et de la Technologie | Centre Universitaire de Mila | Département de GM & EM |
| --- | --- | --- |
|  | Série N°1 Généralités sur les vibrations |  |

Exercice 1

- Déterminer, la raideur d’un ressort en acier avec un module de cisaillement (module de Young) G=220.109Nm−2.

  - Si le diamètre du fil  d=6mm contient  5 anneaux de diamètreD=10cm.

  - Si le diamètre du fil d=6mmcontient  5 anneaux de diamètreD=5cm.

  - Retrouve la raideur d’un ressort en cuivre avec un module de Young G=124.109Nm−2 dans les deux cas précédents. Faire une critique (comparer ces cas).

- Vous avez un fil d’aluminium (G=70.109Nm−2) de diamètre d=6mmet de longueurl=50cm, proposer deux ressorts avec des raideurs différents.

Exercice 2

Trouver le ressort  équivalent pour le système représenté sur le schéma ci-contre.

k1=2k2=1000Nm−1, k3=3k1, k4=5000Nm−1

Exercice 3

Trouver le ressort équivalent pour le système représenté sur le schéma ci-contre, considérant que la barre oscille avec des angles très faibles.

- Si le ressort équivalent est placé dans C.

- Si le ressort équivalent est placé dans B.

- Si le ressort équivalent est placé dans A.

Application numérique : k1=7.105Nm−1 k2=14.105Nm−1

Exercice 4

Un pendule simple de longueur l et de masse m oscille autour de son axe avec des petites ongles.

- Trouver l’énergie du système dans la position extrême et la position vertical. Déduire la vitesse linéaire maximale de la masse.

- Application numérique : m=50g, l=20cm et θ=25∘

- Trouver leur ressort de torsion équivalent (le système fait des mouvements de rotations) ktsupposons que la  masse du pendule est attachée à un ressort de torsion (figure ci-contre).

Exercice 5

Soit x le déplacement de la masse m mesuré positivement vers le bas à partir de la position d'équilibre du système. Montrer que la différence de l’énergie potentielle du système entre deux positions arbitraires est indépendante de la masse m. D'une autre manière la variation de l'énergie du système est indépendante de l'énergie position de la masse.

Exercice  6

1- Trouver le ressort équivalent pour le système représenté par dans la figure 1.

2- Trouver la masse équivalente et le ressort équivalant pour  le système représenté dans la figure 2.

Figure 1

Figure 2

Solution de la première série : généralité sur les vibrations

Exercice 1 :

La relation qui relie la raideur d’un ressort en fonction de la nature du fil, le diamètre du fil, le diamètre et le nombre des anneaux (cercle) est donnée par :

k=G.d48.n.D3

- Le fil est en acier G=220.109Nm−2

- k1=7.12.105Nm−1

- k2=5.7.106Nm−1    ,     k2k1= 8

- Le fil est en cuivre G=124.109Nm−2

a - k1=4.2.105Nm−1

b -k2=3.21.106Nm−1 ,     k2k1= 8

3 le fil en aluminium G=70.109Nm−2

On peut faire une infinité des ressorts mais on peut choisir deux ressorts simples :

- Contient 5 anneaux chacune de longueur l=10cm

l=2πR=πD ⇒D=lπ=103.14=3.2cm

k1=6.9.106Nm−1

- contient 10 anneaux de longueur 5 cm

l=2πR=πD ⇒D=lπ=53.14=1.6cm

k2=2.7.107Nm−1,   k2k1= 4

Vous pouvez faire d’autre combinaison, même d et même D et différent n

Exercice 2 :

keq1=k1+k2,       1keq2=1keq1+1k4,     keq=keq2+k3

Exercice 3 :

La barre faite un mouvement de rotation, donc il faut parler sur les moments de forces,

Le moment créé par la force dans le ressort 1 est M1=f1.l1sinθ,  sinθ=θ⇒M1=f1l1θ

f1=k1x1=k1l1sinθ=k1l1θ, donc

M1=k1.l12θ2………..(1)

De même pour le ressort 2

M2=k2.l22θ2……..(2)

Si on suppose qu’il a un ressort équivalent à ces deux ressorts (on remplace k1 et k2par keq) et le système fait le même mouvement, ça veut dire que le moment de la force dans le ressort équivalent doit égale à la somme des moment créer dans les deux ressorts.

- Meq1=keq1.l2θ2………….(3), de 1,2 et 3 on trouve que

keq1.l2=k1l12+k2l22 ⇒ keq1=l1l2k1+l2l2k2

keq2.l22=k1l12+k2l22 ⇒ keq2=l1l22k1+k2

- keq3.l12=k1l12+k2l22 ⇒ keq2=k1+l2l12k2

Application numérique …  discussion.

Exercice 4 :

- Ec=12mv2=12ml2θ2, Ep=mgh, avec Etot=Ec+Ep=Cst

- Ec=0, Ep=mgl(1−cosθ)=1.10−3j

- Ep=0, Ec=Etot=1.10−3j

La vitesse  maximale est v=2.Ecm=2.Etotm=0.63ms−1

- Lorsque le pendule forme un angleθ, la masse se déplace par x=lsinθ

Le pendule fait un mouvement rotationnel, donc on parle sur

Le moment de force

M=f.x

M=mg.lsinθ ⇒ M=mglθ, sinθ=θ

M=mglθ …..1

x

Le moment résultant dans le pendule de torsion est,

Mt=ktθ…..2

De 1 et 2 on trouve kt=mgl

L'élasticité du pendule simple n'est pas au point de suspension ou dans le fil lui-même, mais réside dans la force de résistance créée par le déplacement de la masse. Bien sûr, si la masse suspendue par un fil long, la force de restauration sera plus grande.

Exercice 5

L’énergie potentiel du système est la somme de l’énergie potentielle créée l’hors l’allongement du ressort et l’énergie position de la masse.

- Dans la position 2 : l’énergie potentielle du système est :

Ep=Epk+Epm ⇒Ep=12kx02+0, dans la position 2 est considérée  comme référence.

A l’équilibre les deux forces (force de la pesanteur et La force créé la force créé dans le ressort) sont égaux, kx0=mg…………(1)

- Dans la position 3 : l’énergie du système est :

Up=Upk+Upm ⇒Up=12k(x0+x)2−mgx,

Up=12kx2+12kx02+(kx0−mg)x ⇒ Up=12kx2+12kx02

La différence de l’énergie potentielle entre deux points x1 et x2sera,

ΔU=U2−U1=12k(x22−x12)

donc, la variation de l’énergie potentielle du système ne dépend pas de l’énergie potentielle de la masse.

Exercice 6

- A l’équilibre mécanique, les trois forces sont égales.

mg−k1x−k2x=0, mg=(k1+k2)x.

Pour le système équivalent,  mg=keqx,

Donc, keq=k1+k2

2

  - Pour trouver la masse équivalente il faut comparer l’énergie cinétique du système réel et du système mathématique (model simple).

T=12mx2+12Iθ2=12mR2θ2+12Iθ2, I=12MR2

T=12(m+M2)R2θ2

Pour le système équivalent  Teq=12meqR2θ2 ,  meq=m+M2

  - Pour trouver le ressort équivalent il faut comparer l’énergie potentielle du système réel et du système mathématique (model simple).

L’énergie potentille du système est la somme des énergies de tous les composants (masse m, poulie M et les ressort). Comme la variation de l’énergie potentielle de la masse m ne rentre pas dans la variation de l’énergie du système (Ex 5), aussi la poulie est fixée (il n’y a pas une variation dans l’énergie de position). L’énergie du système est égale à l’énergie potentielle des deux ressorts seulement.

On trouve que, keq=k1+k2