| Institut des Sciences et de la Technologie | Centre Universitaire de Mila | Département de GM & EM |
| --- | --- | --- |
|  | Série N°2 Vibrations libres des systèmes ont un degré de liberté |  |

Exercice 1 : Un fil inextensible porte une masse m=0.75kg s'enroule sans glissement sur une poulie de masse M qui peut tourner autour d'un axeΔfixe et relié par l'autre extrémité à un ressort de  raideurk=104Nm−1.  Dans deux cas (1-M=0 et 2- M=0.5kg), trouver pour ce système:

- L’énergie cinétique, l’énergie potentielle et le Lagrangien

- Déduire l'équation différentielle du mouvement.

3. Si à t=0 (x=5cm, x=1cms−1) trouver le battement naturel (propre), l’amplitude du mouvement, la phase initiale et l’énergie totale.

Exercice 2 : Une masse m est reliée d’un côté à un système des ressorts par un fil inextensible passe par un disque de masse M et de rayon R et par l’autre côté à un ressort qui est de son tour posé sur le sol. Le disque peut se tourner librement avec un angle θ autour de son axe fixe (voir le schéma ci-contre).  On déplace la masse m de sa position d'équilibre par une petite distance x et on la laisse oscille. Trouver pour ce système. 1- le battement naturel. 2- Dans les conditions initiales (t=0 ;x=0cm, x=2cms−1) trouver l’angle maximal faite par le disque et l’énergie totale du système. (m=0.5kg, M=1kg, R=2cm k=105Nm−1)

Exercice 3 : Une poulie de masse M et de rayon R peut tourner et glisser au même temps est relier à un bâtit par le biais de deux ressorts (voire la figure dessous). On déplace la poulie de sa position d’équilibre par un petit angle θ. Trouver le battement naturel du système.

Exercice 4 : Soient deux systèmes mécaniques (figure 1 et 2) constitués par une tige de masse négligeable et de longueur l. la tige peut faire un mouvement vibratoire de rotation sur l’axe Z et porte à l’extrémité libre une masse m. la tige est reliée à un bâtit par un ressort de raideur k.

Dans les deux cas (1- la résistance de l’air sur la masse est négligeable 2- f=−cx ). Trouver pour les deux systèmes. - Le degré de liberté. - L’énergie potentielle et l’énergie cinétique. - Le Lagrangien. - Le battement naturel.

Exercice 5 : Déterminer le battement naturel du système schématisé dans le schéma ci-contre (la barre  a une masse M).

1- l'axe de rotation est au centre de masse de la barre.

2- l'axe de rotation est de (voir le schéma)

3- Trouver le battement du système représenté par ce schéma.