| Institut des Sciences et de la Technologie | Centre Universitaire Abd elhafid boussouf Mila | Département de GM & EM |
| --- | --- | --- |
|  | Série N°4 Vibrations forcées des systèmes à un degré de liberté |  |

Exercice 1

Une masse (m=10 kg) suspendue à un ressort (k=4000Nm−1) est soumise à une force harmonique d’amplitude 400 N et de fréquencef=1.6Hz. Déterminer :

- L’extension du ressort sous l’effet du poids de m.

- La déflection statique δst de la masse sous l’effet de la force d’excitation maximale.

- Si à l’instant initiales (x0=0.1m, x0=10ms−1), trouver la réponse transitoire et la réponse permanente du système à la force d’excitation.

m

Exercice 2

Une masse m suspendue à 2 ressorts k1 et k2, ne peut se déplacer

que verticalement. La masse est soumise à une force de frottement

proportionnelle à la vitesse (c : est le coefficient de proportionnalité).

1- Calculer le battement naturel wn des petites oscillations.

2- Calculer le battement wa des petites oscillations faiblement amortie.

3- Dans la condition wn−wawn=1100, calculer: le coefficient c, le décrément logarithmique et le coefficient de qualité Q.

4- Une force sinusoïdale F(t)=F0sinωt est appliquée à la masse m. résoudre l'équation différentielle régissant le mouvement.

Exercice 3

Le système ci-contre est constitué d'une masse m reliée à un bâti fixe par un ressort de raideur K et de l'autre côté  par un amortisseur de coefficient de frottement visqueux c. L'extrémité du amortisseur se déplace par s(t)=sosin(Ωt).

1- Trouver l'énergie cinétique T et l'énergie potentielle U du système

2- Trouver la fonction de dissipation.

3- Etablir l'équation différentielle du mouvement.

- Trouver le battement de la résonance.

Exercice 4

y(t)=y0sinwt

On peut moduler un véhicule (m=1200kg, keq=400KNm−1, ε=0.5 ; oùε est le rapport d’amortissement) qui roule sur une route rigoureuse avec une vitesse 20Km/h par la figure ci-contre.  Si l’on considère que  la surface de la route varie sinusoïdalement avec une amplitude de 0.05m et une longueur d’onde 6 m. Trouver :

Route

Un cycle

- Le battement naturel du véhicule.

- La valeur de l’amortisseur du véhicule.

- Le déplacement vertical du véhicule.

- Le rapport xmaxymaxdu déplacement maximal vertical du véhicule et Y.