| Institut des Sciences et de la Technologie | Centre Universitaire Abd elhafid boussouf Mila | Département de GM & EM |
| --- | --- | --- |
|  | Série N°4 Vibrations des systèmes à deux degrés de liberté |  |

Exercice 1

1. Trouver le Lagrangien de ce système ci-contre.

2. Déduire les équations différentielles représentants mouvement.

3. Déterminer les battements naturels (les pulsations propres) du système

4. Ecrire la solution générale du mouvement vibratoire.

Exercice 2

Un pendule composé de deux pendules simples identiques (voir le schéma)

1. Trouver le Lagrangien de ce système.

2 . Déduire les équations différentielles représentants mouvement.

3. Déterminer les battements naturels du système

4. Ecrire la solution générale du mouvement vibratoire.

Exercice 3

1. Trouver le Lagrangien du système ci-contre.

2 . Déduire les équations différentielles représentants

le mouvement.

3. Pour les données suivantes, trouver les battements

naturels du système

M=100Kg ,        l1=1m,    l2=1.5m

K1=Kr = 22 KN/m,      K2= Kf = 18 KN/m

Exercice 4

Lors d’un contrôle technique, un véhicule est installé sur un banc d’essai permettant de communiquer avec les roues un mouvement vertical, identique et sinusoïdals=sosin(ωt).

La suspension est schématisée par deux ressorts identique de raideur K et deux amortisseurs identiques de coefficient α. La masse du véhicule est M et sons moment d’inertie passant par le centre de gravité est Io  supposant que le véhicule oscille avec des petites angles.

- Trouver dans le repère xoy les coordonnées du point A et B

- Trouver le Lagrangien du système.

- Déterminer la fonction de dissipation et écrire les équations différentielles du mouvement.

- Admettant que le centre de gravité du véhicule est au milieu (juste pour simplifier les calculs), montrer que le système d’équations différentielles peut s’écrire sous la forme

y..+2δ1y.+ω12y=A(ω)sin(wt+ϕ)

θ..+2δy.+ω22y=0

Préciser les expressions de δ1, δ2, ω1, ω2, ϕ et A(ω).